Zoma Elvadic Alco

Elvacid Alco  სწრაფი დეზინფექციის საშუალება არაინვაზიური მოწყობილობებისა და ზედაპირებისთვის.

## ზოგადი დახასიათება

ალკოჰოლური ფუძის მქონე, მზა სადეზინფექციო საშუალება  არაკრიტიკული სამედიცინო მოწყობილობებისა და მცირე ზედაპირების სწრაფი დეზინფექციისთვის.

## ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები

| პარამეტრი | მაჩვენებელი |
| --- | --- |
| აგრეგატული მდგომარეობა | გამჭვირვალე სითხე |
| ფერი | უფერო |
| სუნი | ალკოჰოლის დამახასიათებელი |
| pH (20°C) | 7.0 ± 0.5 |
| სიმკვრივე (20°C) | 0.89 ± 0.01 გ/სმ³ |
| აალების წერტილი | 27°C |
| ხსნადობა წყალში | სრულად ხსნადი |

## ქიმიური შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერებები:

- 1-პროპანოლი (CAS: 71-23-8) - 25% w/w

- ეთანოლი (CAS: 64-17-5) - 35% w/w

- დეონიზირებული წყალი

## მოქმედების სპექტრი

აქტიური ნივთიერებების კომბინაცია უზრუნველყოფს ფართო ანტიმიკრობულ მოქმედებას:

- ბაქტერიციდული

- მიკობაქტერიციდული

- ტუბერკულოციდული

- ფუნგიციდული

- ვირუციდული (გარსიანი ვირუსები, მათ შორის HBV, HIV, HCV)

## გამოყენების პარამეტრები

დოზირება და ექსპოზიცია

- დოზირება: 50 მლ/მ² ზედაპირზე

- საკონტაქტო დრო: 30 წამი

- ტემპერატურული რეჟიმი: 20±2°C

- მზა ხსნარი, არ საჭიროებს განზავებას

- არ საჭიროებს ჩამორეცხვას

გამოყენების მეთოდები

- პირდაპირი შესხურება

- გაწმენდა გაჟღენთილი ხელსახოცით

- დანამვა

## გამოყენების სფეროები

სადეზინფექციო საშუალება განკუთვნილია იმ სფეროებისთვის, სადაც საჭიროა სწრაფი დეზინფექცია და არსებობს ინფექციის გავრცელების რისკი.

გამოყენების ობიექტები

- სამედიცინო დაწესებულებები

- სილამაზის სალონები

- საგანმანათლებლო დაწესებულებები

- სპორტული ობიექტები

- საზოგადოებრივი სივრცეები

დასამუშავებელი ზედაპირები

- სამედიცინო აღჭურვილობა (არაინვაზიური)

- სამუშაო ზედაპირები

- ავეჯი, რომელსაც აქვს ალკოჰოლმედეგი ზედაპირი

- აპარატურის ზედაპირები

## უსაფრთხოების ზომები და პირველადი დახმარება

უსაფრთხოების ზომები:

- გამოიყენეთ დამცავი ხელთათმანები

- მოერიდეთ თვალში მოხვედრას

- გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებად სივრცეში

პირველადი დახმარება:

- თვალში მოხვედრისას: უხვად ჩამობანა წყლით 15 წუთის განმავლობაში

- კანზე მოხვედრისას: ჩამობანა წყლით

- შესუნთქვისას: სუფთა ჰაერზე გაყვანა

## შენახვის პირობები

- შენახვის ტემპერატურა: 5-30°C

- დაცული უნდა იყოს მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედებისგან

- ინახება ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას

- ვარგისიანობის ვადა: 2 წელი

## ხარისხის კონტროლი

- წარმოების პროცესის კონტროლი

- ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების კონტროლი

- მიკრობიოლოგიური სისუფთავის კონტროლი

## შეფუთვა და მარკირება

- შეფუთვა: 5 ლიტრი და  600 მლ. HDPE ბოთლი გამფრქვევით

- მარკირება მოიცავს: პარტიის ნომერს, წარმოების თარიღს, ვარგისიანობის ვადას, შემადგენლობას, გამოყენების ინსტრუქციას

- საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს კლინტექის დაკვეთით აწარმოებს შპს ზომა ჯორჯია
მისამართი: თბილისი, ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი 68ა
ტელ: +995 (595) 608 778
ვებ-გვერდი: www.zoma.ge
ელ-ფოსტა: info@zoma.ge